SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

### WYKONANIA I ODBIORU

ROBÓT BUDOWLANYCH

ST - 2

## ROBOTY ZIEMNE

- WSTĘP

1.1   Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych, które zostaną wykonane w ramach inwestycji :

##### REMONT  TRYBUN  BOISKA  PIŁKARSKIEGO  W  NOWYCH  ZDUNACH

1.2   Zakres stosowania Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1

  - Zakres robót objętych Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu wykopów zgodnie z dokumentacją projektową (opis techniczny i rysunki).

Zakres robót :

- Wykopy  liniowe  pod  ławy  żelbetowe

- Wykopy  jamiste  pod  stopy  fundamentowe  słupków  stalowych  barierki

- Zasypanie wykopów   po  wykonaniu  ścian  i stóp

- Uporządkowanie miejsc prowadzonych robót .

  - Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami       i ST .WO – wymagania ogólne

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

- MATERIAŁY

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są:

- Grunt  rodzimy do zasypania wykopu

- SPRZĘT

Roboty przy odkrywaniu i zasypywaniu istniejących fundamentów należy wykonywać ręcznie . Do zagęszczania gruntu można użyć zagęszczarek bądź ubijaków .

- TRANSPORT

Do przewozu piasku mogą być stosowane samochody samowyładowcze – wywrotki lub inne. Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie.

- WYKONANIE ROBÓT

  - Warunki ogólne:

Roboty ziemne wykonywać zgodnie z normą BN-83/8836-02 i PN-68/B-06050 i BN-72/8932-01/22

5.1.1  Wykonanie wykopów :

- Roboty wykonywać ręcznie

- Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.

- Pozostały  grunt  wywieźć  na  ukształtowanie  skarp  oraz  wywieźć  poza  teren  budowy

5.1.2. Zasypka i zagęszczenie gruntu

Do zasypania fundamentów i ścian fundamentowych należy wykorzystać grunty piaszczyste. Zasypkę należy wykonać warstwami metodą podłużną , boczną lub czołową z jednoczesnym zagęszczaniem zagęszczarkami  lub ubijakami , w zależności od dostępu do miejsca zagęszczania .

  - Warunki szczegółowe

Wykonanie robót ziemnych przy  obiekcie  dotyczą następujących czynności:

- Ręczne odkopanie ściany  na głębokość 1,0 m. od poziomu przyległego terenu i  wywiezienie części urobku  na  skarpy .

- Ręczne  wykopanie  wykopów  liniowych     pod  ławy  i  ściany,  fundamenty,  pod  schody  oraz  jamiste  odwiezienie  na  skarpy  oraz  poza  teren  budowy

- Wykonanie koryta pod  nawierzchnie  z  płyt  EKO

- Zasypanie fundamentów  wraz z  zagęszczeniem .

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST .WO

Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej .

Sprawdzeniu podlega:

- Wykonanie wykopu i podłoża ,

- Zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu ,

- Stan umocnienia wykopów ,

- Wykonanie zasypu ,

- Zagęszczenie .

- OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST .WO

- ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST WO.

Odbiór robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-68/B-06-050.

Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanego wykopu i  wykonania zasypki.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne wymagania

Płatność należy przyjmować zgodnie z dokumentacją i zakresem robót wymienionym w

niniejszej ST w oparciu o odbiór faktycznie zamówionej i wykonanej pracy oraz oceną

jakości robót .

9.2. Cena ryczałtowa obejmuje :

- Wykonanie wykopów ,

- Ewentualne zabezpieczenie w wykopie odkrytych kabli ,

- Umocnienia wykopów w zakresie niezbędnym do zapewnienia bezpiecznych warunków realizacji robót ,

- Wywóz zbędnej ilości urobku  na  skarpy  oraz  z  terenu  budowy.

- Koszt zakupu i transportu piasku ,

- Zasypanie wykopów z zagęszczeniem ziemi ,

- Uporządkowanie miejsc prowadzonych robót .

- PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-B-02480 Grunty budowlane . Symbole . Podział i opis gruntów .

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane . Wymagania w zakresie wykonywania i badania

przy odbiorze .

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu

BN-83/8836-02 Przewody podziemne . Roboty ziemne . Wymagania i badania przy

odbiorze .

Opracował