Rozdział 4. OPIS  analizowanych wariantów PRZEDSIĘWZIĘCIA i określenie ich oddziaływania na środowisko wraz z uzasadnieniem wybranego wariantu i wskazaniem jego oddziaływania na środowisko.

4.1. Opis analizowanych wariantów :

W przypadku analizowanej inwestycji jedynym wariantem różniącym się od wariantu inwestorskiego jest wariant zerowy - polegający na nie realizowaniu przedsięwzięcia.

- wariant zerowy – polegający na niepodejmowaniu przedsięwzięcia. Nie podjęcie żadnego zamierzenia inwestycyjnego oznacza pozostawienie istniejącego mostu w dotychczasowym stanie technicznym, który jest bardzo zły ze względu na stan podpór oraz pomostu. W celu ochrony obiektu przed dalszym pogarszaniem stanu technicznego wprowadzono ograniczenie nośności pojazdów przejeżdżających przez most do 3 t i ograniczenie prędkości do 5 km/h, co znacznie utrudnia komunikację pomiędzy Strugienicami i Bocheniem. Wariant ten cechuje się  brakiem oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Nie powoduje on powstania nowych źródeł emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz źródeł hałasu przemysłowego. Nie powstaną odpady stałe. Powierzchnia ziemi nie zostanie trwale przekształcona. Wariant zerowy jest obojętny dla środowiska naturalnego ale nie do przyjęcia ze społecznego punktu widzenia. Pozostawienie obiektu w obecnym stanie technicznym może doprowadzić do potencjalnej awarii lub może spowodować, że wkrótce nie będzie on mógł być użytkowany.

- wariant odtworzeniowy – polega budowie nowego mostu żelbetowego w miejscu starego obiektu oraz przeprowadzeniu drogi dojazdowej po starym śladzie, pomiędzy budynkiem młyna i istniejącym obiektem mieszkalnym. Wariant ten był rozważany jako wariant pierwotny. Jednak jego realizacja wiąże się z koniecznością zachowania odpowiedniego światła (prześwitu) mostu ponad obliczoną rzędną wody stuletniej (1%), podobnie jak jest to w wariancie inwestorskim. Powoduje to konieczność wyniesienia pomostu nowego obiektu o ponad 1,80m nad istniejąca rzędną starego mostu i terenu przy przyczółkach. Te nieprzekraczalne warunki brzegowe powodują, iż dojazd i dojście do budynku młyna i do budynku mieszkalnego stałyby się niemożliwe ze względu na konieczność znaczącego podniesienia zjazdów z przyczółków. Pociągnęłoby to za sobą konieczność przekwaterowania mieszkańców i rozbiórki budynku mieszkalnego oraz uniemożliwiłoby zagospodarowanie budynku młyna i projektowanej elektrowni wodnej – wariant ten został odrzucony.

- wariant inwestorski – polega budowie nowego mostu żelbetowego poniżej starego obiektu oraz przeprowadzenie  drogi dojazdowej do obiektu od strony południowej (Bochenia) przez budynek gospodarczy młyna. Istniejący most po zakończeniu procesu inwestycyjnego zostanie rozebrany. Jest przedmiotem niniejszego raportu.

4.2. Uzasadnienie wybranego wariantu i wskazanie jego oddziaływania na środowisko.

Dla uzasadnienia wyboru sporządzono zestawienie porównawcze czynników oddziaływania środowiskowego istotnych dla wyboru wariantu. Różnice w wariantach dotyczą lokalizacji mostu oraz dróg dojazdowych.

Tabela nr 7  : Analiza oddziaływania wariantów przedsięwzięcia.

| Czynnik oddziaływania | Wariant odtworzeniowy | Wariant inwestorski | Wariant zerowy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2 | 3 |
| Emisje do atmosfery | - niska emisja spowodowana spalaniem paliw w silnikach samochodowych, nie powodująca przekraczania dopuszczalnych norm | - niska emisja spowodowana spalaniem paliw w silnikach samochodowych, nie powodująca przekraczania dopuszczalnych norm | - oddziaływanie nie powodujące ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza |
| Hałas | - niewielki hałas wynikający z niskiego natężenia ruchu samochodów - brak uciążliwości w stosunku do klimatu akustycznego terenów sąsiadujących | - niewielki hałas wynikający z niskiego natężenia ruchu samochodów - brak uciążliwości w stosunku do klimatu akustycznego terenów sąsiadujących | - oddziaływanie nie powodujące ponadnormatywnej emisji hałasu |
| Ścieki | - niewielka ilość ścieków deszczowych odprowadzanych bezpośrednio do gruntu w obszarze pobocza | - niewielka ilość ścieków deszczowych odprowadzanych bezpośrednio do gruntu w obszarze pobocza | - niewielka ilość ścieków deszczowych odprowadzana do gruntu |
| Odpady stałe | - nieznaczna ilość odpadów stałych pochodząca z czyszczenia dróg oraz konserwacji | - nieznaczna ilość odpadów stałych pochodząca z czyszczenia dróg oraz konserwacji | - nieznaczna ilość odpadów stałych pochodząca z czyszczenia dróg oraz znaczna ilość odpadów pochodzących z remontu mostu |
| Przekształcenie gleby i powierzchni ziemi | - nikły zakres przekształcenia powierzchni ziemi, - dewastacja próchnicznej warstwy gleby w obrysie przyczółków obiektu | - nikły zakres przekształcenia powierzchni ziemi, - nikły zakres dewastacji próchnicznej warstwy gleby – inwestycja | - brak trwałego przekształcenia powierzchni ziemi |
| SUMARYCZNE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO | - oddziaływania normowane ograniczone do terenu inwestora, - uciążliwość nie występująca w terenach zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej | - oddziaływania normowane ograniczone do terenu inwestora, - uciążliwość nie występująca w terenach zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej | - praktyczny brak oddziaływania - wystąpienie narastającego zagrożenia dla życia i zdrowia, w wyniku eksploatacji mostu w złym stanie technicznym |
| Intensywność EKSPLOATACJI | średnia | średnia | średnia |
| Opłacalność ekonomiczna | zrównoważona – otwarcie możliwości racjonalnego zagospodarowania terenu opuszczonego i powstania inwestycji proekologicznej | ujemna – konieczność wykonania dodatkowych inwestycji; likwidacja inwestycji proekologicznej – elektrowni wodnej | brak |
| OCENA I WYBÓR WARIANTU | Zrównoważona opłacalność ekonomiczna przy korzystaniu ze środowiska ograniczonym do terenu inwestycji – wariant ekorozwojowy | Brak opłacalności ekonomicznej przy korzystaniu ze środowiska w obszarze ograniczonym do terenu inwestycji – wariant nieekonomiczny | możliwość powstania poważnej awarii, brak efektu ekonomicznego i poprawy stanu środowiska – wariant stagnacyjny |

Wybrano wariant inwestorski jako wariant ekorozwojowy – nie ingerujący zbyt głęboko w środowisko przyrodnicze a jednocześnie likwidujący zagrożenie awarią mostu i otwierający ple do zagospodarowania terenów opuszczonych w kierunku produkcji odnawialnych źródeł energii. Dla wskazania wpływu tego wariantu na środowisko sporządzono zestawienie w formie macierzy Leopolda – waloryzujące trójstopniowo stopień oddziaływania przedsięwzięcia w wariancie inwestorskim na poszczególne sfery środowiska – tabela nr 8.

Tabela nr 8 : Macierz Leopolda dla  potencjalnych oddziaływań obiektów komunikacyjnych

Jak wynika z tabeli nr 8 potencjalne oddziaływanie  inwestorskiego wariantu projektu przedsięwzięcia w stopniu umiarkowanym wystąpi jedynie w sferze oddziaływania na powietrze atmosferyczne oraz  w sferze środowiska wodno – gruntowego w związku z potencjalnym zanieczyszczeniem gruntu i  wód podziemnych zaolejonymi ściekami deszczowymi. Oddziaływanie w stopniu słabym obejmie  florę i faunę w zakresie oddziaływania przedsięwzięcia w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych. Dla tych dwóch elementów środowiska przeprowadzono w rozdziale 5 raportu analizę sposobu oddziaływania.

4.2.1. Oddziaływanie na środowisko na etapie realizacji przedsięwzięcia

- Powietrze atmosferyczne – w zakresie emitowanych zanieczyszczeń oraz propagacji hałasu.

Podczas prowadzenia prac rozbiórkowych i budowlanych będzie miała miejsce niezorganizowana emisja zanieczyszczeń emitowanych przez silniki spalinowe maszyn budowlanych i środków transportu oraz emisja pyłów cementu, kruszywa i innych sypkich materiałów pylistych. Ocenia się, że emisja ta ze względu na ograniczony czas jej występowania nie będzie miała istotnego wpływu na stan czystości atmosfery.

Emisja hałasu do środowiska będzie związana z pracą maszyn budowlanych oraz środków transportu i będzie miała charakter emisji hałasów kwalifikowanych do grup krótkotrwałych. Ze względu na ograniczony czas występowania emisji hałasu, prowadzenie prac wyłącznie w porze dziennej ocenia się, że nie występuje zagrożenie ponadnormatywną emisją hałasu do środowiska dla najbliższych terenów normowanych akustycznie w myśl obowiązujących przepisów.

- Wody powierzchniowe – ocenia się, że prowadzone prace budowlane nie będą miały wpływu na wody powierzchniowe.

- Środowisko wodno – gruntowe -  ocenia się, że prowadzone prace nie będą miały wpływu na istniejące warunki gruntowo – wodne.

- Odpady stałe – powstaną typowe odpady dla prac budowlanych oraz odpady opakowaniowe. Rodzaj, ilość oraz sposób postępowania z odpadami zostały omówione w rozdziale 2 pkt 2.3.1.

4.2.2.  Oddziaływanie na środowisko na etapie likwidacji przedsięwzięcia

W fazie likwidacji oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko polegać będzie niemal wyłącznie na wytwarzaniu odpadów stałych związanych z rozbiórką obiektów budowlanych oraz niewielkim natężeniem hałasu oraz emisją do powietrza związanymi z pracami rozbiórkowymi. Emisja hałasu będzie miała miejsce jedynie w porze dziennej. Przed przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego firma prowadząca prace rozbiórkowe winna posiadać pozwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne  - zgodnie z art. 17 Ustawy o odpadach [1.5.4.].

Ocenia się, że w fazie likwidacji przedsięwzięcia jego oddziaływanie na środowisko oraz oddziaływanie na poszczególne jego elementy będzie miało charakter incydentalny i będzie zdecydowanie mniejsze niż w fazie eksploatacji i z pewnością nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych poziomów oddziaływania poza granicami przedsięwzięcia.

4.2.3. Oddziaływanie na środowisko w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

Ze względu na brak potencjalnych źródeł zagrożeń, ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej  praktycznie nie występuje.

4.2.4. Transgraniczne oddziaływanie na środowisko

Nie przewiduje się możliwości transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko ze względu na średnią odległość od granic Państwa przekraczającą 400 km.

4.2.5. Analiza i ocena możliwych zagrożeń i szkód dla zabytków chronionych.

Analizowane przedsięwzięcie nie stanowi zagrożenia dla zabytków chronionych prawem, gdyż w obszarze przedsięwzięcia i w jego najbliższym otoczeniu nie ma takich obiektów.