NAZWA OPRACOWANIA:

UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWY ODCINKA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH

BRANŻA:

DROGOWA

ADRES OBIEKTU:

MAURZYCE, GMINA ZDUNY

NR EWID. DZ. 287/1, 290/1, 291/1, 292/2, 298/1 i 302

INWESTOR:

GMINA ZDUNY, 99-440 ZDUNY 1C

PODSTAWA PRAWNA:

Prawo Budowlane - art. 29 ust. 2 pkt. 12

(t. jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)

Kod CPV:

Grupy robót:

451 – przygotowanie terenu pod budowę

Klasy robót:

4523 – roboty budowlane w zakresie dróg

Kategorie robót:

45233220-7 – roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233226-9 – roboty w zakresie dróg dojazdowych

Zduny, marzec 2011r.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA:

- STRONA TYTUŁOWA.

- SPIS TREŚCI.

- MAPA ORIENTACYJNA – rys. nr 1.

- MAPA SYTUACYJNA DZIAŁKI NR 287/1, 290/1, 291/1, 292/1, 298/1 i 302 – rys. nr 2.

- WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW.

- OPIS TECHNICZNY.

- INFORMACJA BIOZ

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA:

Rys. 3 i 4 Plan sytuacyjny odcinka drogi            skala 1:1000

Rys. 5 Przekroje konstrukcyjne drogi                  skala 1:20

Rys. 6 Przekrój przepustu drogowego                 skala 1:20

OPIS TECHNICZNY PRZEBUDOWY ODCINKA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH

W MIEJSCOWOŚCI MAURZYCE

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Maurzyce, gmina Zduny o długości 400mb i szerokości pasa drogi 3÷4m oraz obustronne pobocza szerokości po 0,25m na odcinku 300mb.

Przebudowa ma na celu wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu kołowego.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

#### zlecenie Gminy Zduny,

#### uzgodnienia z Inwestorem,

- wytyczne zamieszczone w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz. 430),

- pomiary sytuacyjno-wysokościowe w terenie,

- wycinek mapy zasadniczej w skali 1:1000 dostarczony przez Inwestora.

3. STAN ISTNIEJĄCY:

Droga dojazdowa jest położona w południowo-wschodniej części gminy Zduny stanowi dojazd mieszkańców wsi Maurzyce do pól uprawnych oraz do swoich gospodarstw rolniczych. Obecnie droga posiada nawierzchnię z destruktu asfaltowego o szerokości 3÷3,5m oraz pobocza gruntowe o szerokości do 0,2÷0,25m gruntowe na odcinku 300mb.

W nawierzchni występują znaczne wyboje i nierówności utrudniające jazdę oraz coraz bardziej pogarszający się jej stan techniczny (szczególnie w okresach wiosennym i jesiennym).

Korpus drogowy jest w miarę ukształtowany na poziomie nawierzchni bitumicznej (destrukt). Droga przebiega wśród pól uprawnych i częściowo w terenach zabudowy rolniczej.

W pasie drogowym znajdują się poprzeczne przyłącza wodociągowe oraz w części kabel telefoniczny.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

Projektuje się przebudowę  drogi dojazdowej na odcinku od km 0+000 do km 0+400.

Początek robót przyjęto na krawędzi jezdni bitumicznej (droga powiatowa) i założono km 0+000,00 a koniec w km 0+400 na działce nr ewid. 284; (grunt prywatny – P. Dariusz Fabijański)

Układ jezdni pokazano na planie sytuacyjnym.

Przebudowa gminnej polega na:

- wykonaniu podbudowy w tłucznia – kliniec o frakcji 4-31,5mm;

- wykonaniu warstwy wiążącej grub. 3cm;

- skropienie nawierzchni bitumicznej i podbudowy tłuczniowej;

- wykonaniu warstwy ścieralnej grub. 3cm,

- wykonaniu poboczy z asfaltu pofrezowego o szer. 0,25m oraz uzupełnienie poboczy na odcinku 100mb;

- wykonanie włączenia drogi w pas drogi powiatowej oraz zjazd w kierunku zachodnim na skrzyżowaniu dróg.

Przebudowę drogi zaprojektowano po śladzie istniejącym jezdni uwzględniając pas terenu przeznaczony na drogę oraz istniejące zagospodarowanie pasa drogowego i terenu przyległego.

Wszystkie elementy projektowanej przebudowy drogi (jezdnia i pobocza) mieszczą się w granicach istniejącego pasa drogowego.

W profilu podłużnym przebudowywana droga zostanie wyniesiona powyżej istniejącej niwelety o około 13÷15cm co nie spowoduje istotnych zmian ukształtowania wysokościowego przyległego terenu, pochylenia podłużne niwelety odzwierciedlają pochylenie istniejące.

5. PARAMETRY TECHNICZNE:

-klasa techniczna D (dojazdowa);

-prędkość projektowa V=30km/h

-kategoria ruchu KR 1;

-szerokość jezdni 3÷3,5m;

-szerokość korony drogi 3÷6m;

-szerokość poboczy gruntowych 0,25m + uzupełnienie pobocza;

-pochylenie poprzeczne jezdni 2% daszkowe, poboczy 4-6%.

6. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI:

Po ustaleniu z Inwestorem zaprojektowano następującą konstrukcję nawierzchni:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grub. 3cm,

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grub. 3cm,

- warstwa podbudowy z tłucznia – kliniec frakcji 4÷31,5mm grub. 8cm,

- obustronne pobocza z asfaltu pofrezowego po 0,25m. (0+100÷0+400) oraz uzupełnienia poboczy na odcinku (0+000,00-0+100,00).

7.ODWODNIENIE:

Odwodnienie powierzchni jezdni stanowić będzie pochylenie jezdni i pobocza w kierunku przyległych gruntów i odcinków rowów przydrożnych.

8.OZNAKOWANIE PIONOWE:

Nie przewiduje się oznakowania pionowego projektowanej przebudowy odcinka drogi.

9.ZAKRES ROBÓT:

| ZAKRES ROBÓT | OBMIAR |
| --- | --- |
| roboty pomiarowe | 400mb |
| przepust rurowy średnicy fi 40 ze ściankami czołowymi | 1szt. |
| podbudowa z tłucznia-kliniec frakcji 4-31,5mm | 1554m2 |
| skropienie nawierzchni emulsją asfaltową (dwukrotne) | 1424m2 |
| wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grubości 3cm | 1424m2 |
| wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 3cm | 1384m2 |
| wykonanie poboczy z asfaltu pofrezowego o szer. 0,25m (odcinek tylko 300mb) oraz uzupełnienie poboczy na odcinku 100mb. | 150m2 |

10.TECHNOLOGIA:

Roboty drogowe będzie wykonywało przedsiębiorstwo drogowe.

Roboty drogowe wykonywać od oczyszczenia istniejącej nawierzchni z destruktu asfaltowego i usunięcia zalegającej ziemi oraz wykonanie przepustu drogowego z rur PEHD lub betonowych Ø40cm długości 10mb na początku projektowanego odcinka drogi z jednoczesnym odmuleniem odcinka rowu po 10m w obu kierunkach od przepustu.

Wykonanie podbudowy z tłucznia-kliniec frakcji 4÷31,5mm o grubości 8cm.

Przed ułożeniem nawierzchni należy podbudowę spryskać emulsją asfaltową 65% szybkorozpadową w ilości 0,7kg/m2.

Nawierzchnia z betonu asfaltowego na podbudowie tłuczniowej wykonana jako:

- warstwa wiążąca grubości 3cm; (przed ułożeniem ścieralnej spryskać emulsją asfaltową 65% szybkorozpadową w ilości 0,7kg/m2);

- warstwa ścieralna grub. 3cm wykonana wg obowiązującej normy dla KR-1÷KR 2.

W trakcie wykonywaniu robót wykonywać jednocześnie zjazd w kierunku zachodnim na skrzyżowaniu dróg (podbudowa + nawierzchnie)

Po wykonaniu nawierzchni należy wykonać obustronnie pobocza z asfaltu pofrezowego szerokości 0,25m na odcinku 0+100,00÷0+400,00 oraz uzupełnienie poboczy na odcinku 100mb. (0+000,00 – 0+100,00).

11.OPINIA GEOTECHNICZNA:

W oparciu o Rozporządzenie MSWiA z 24.09.1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U Nr 128 poz. 839) ustalono:

- proste warunki gruntowe;

- pierwszą kategorię geotechniczną.

W obrębie budowanej jezdni oceniono że występują grunty nie wysadzinowe jako piaski i pospółki gliniaste co klasyfikuje te grunty jako wątpliwe przy poziomie wody gruntowej na 1,5-2m. Dla w/wym. gruntów i warunków przyjęto grupę nośności G1.

12. URZĄDZENIA OBCE:

W pasie drogowym częściowo występują urządzenia infrastruktury technicznej:

- kabel telefoniczny ziemny;

- wodociąg gminny i poprzeczne przejścia przyłączy wodociągowych;

- brak innych urządzeń technicznych.

13. DANE OGÓLNE:

Roboty drogowe należy odpowiednio zabezpieczyć i oznakować, wykonywać je zgodnie z projektem i zaleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zaleca się wykonywanie nawierzchni na całej szerokości jezdni.

Wykonawca winien uzyskać pisemną zgodę od zarządcy drogi powiatowej na włączenie projektowanego odcinka drogi w pas drogi powiatowej i wykonanie przepustu drogowego.

W trakcie wykonywania robót budowlanych zwrócić szczególną ostrożność na istniejące drzewa przy drodze.

Opracował: