NAZWA OPRACOWANIA:

UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWY ODCINKA DROGI GRUNTOWEJ - DŁUGOŚCI 980mb

BRANŻA:

DROGOWA

ADRES OBIEKTU:

URZECZE, GMINA ZDUNY NR EWID. DZIAŁEK 503/2, 507/4 i 509

INWESTOR:

GMINA ZDUNY, 99- 440 ZDUNY 1C

PODSTAWA PRAWNA:

Prawo Budowlane - art. 29 ust. 2 pkt. 12 (t. jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)

Grupy robót:

451 – (przygotowanie terenu pod budowę)

Klasy robót:

4523 – (roboty budowlane w zakresie dróg)

Kategorie robót:

KOD CPV – 45233220-7 (roboty w zakresie nawierzchni dróg)

Zduny, Czerwiec 2012r.

SPIS ZAWARTOŚCI

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Strona tytułowa.

2. Spis zawartości.

3. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

4. Opis techniczny drogi.

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

1. Orientacja. Skala 1:50000.

2. Plan sytuacyjny. Skala 1:10000.

3. Projekt zagospodarowania terenu. Skala 1:2000.

4. Przekrój konstrukcyjny drogi. Skala 1:25.

OPIS TECHNICZNY

do uproszczonego projektu technicznego przebudowy drogi gruntowej od km 0+000,00 do km 0+980,00 w msc. Urzecze, gmina Zduny;

numery ewidencyjne działek: 503/2, 507/4 I 509

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gruntowej w miejscowości Urzecze, gmina Zduny od km 0+000,00 do km 0+980,00 o łącznej długości 980mb.

Początek projektowanej trasy drogi przyjęto na krawędzi jezdni drogi gruntowej o nawierzchni gruntowej (działka nr 508) natomiast koniec przyjęto na włączeniu do drogi gruntowej (dz. nr 503/2).

Opracowanie obejmuje wykonanie nawierzchni z wysiewek tłucznia kolejowego (materiał zamawiającego) z jednoczesnym obustronnym uformowaniem gruntowych poboczy

2. Podstawa opracowania projektu

- Zlecenie Inwestora,

- Uzgodnienia wytyczne technologii i konstrukcji z Inwestorem,

- Wycinek mapy zasadniczej w skali 1:2000,

- Inwentaryzacja sytuacyjna drogi w terenie,

- „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” ( Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.)

3. Stan istniejący

3.1. Zakres przebudowy

Droga przewidziana do przebudowy przebiega przez obszar upraw rolnych po obu stronach drogi. W miejscu planowanej inwestycji w ciągu drogi występuje nawierzchnia gruntowa (piaski i częściowo trawy) o szerokość nawierzchni ca 3,5m.

Wzdłuż pasa drogowego drogi brak infrastruktury technicznej.

3.2. Obciążenie ruchem.

W wyniku obserwacji wykonanych w trakcie prac projektowych przyjęto, że dla projektowanego odcinka obciążenie należy przyjąć jak dla kategorii KR-1.

3.3. Kategoria drogi i klasa techniczno – funkcjonalna.

Projektowana droga posiada status ogólnodostępnej drogi wewnętrznej. Zarządcą drogi jest Wójt Gminy Zduny.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

4.1 Rozwiązania sytuacyjne

W ramach rozwiązań sytuacyjnych przewidziano do przebudowy drogę gruntową na długości 980m. Początek opracowania przyjęto w km 0+000,00 na krawędzi drogi gruntowej (dz. nr 508) natomiast koniec przyjęto na włączeniu do drogi gruntowej (dz. nr 503/2).

Założono prędkość projektową Vp= 30 km/h, kategorię ruchu KR1, klasę techniczną

drogi – D. Zaprojektowano na całej długości drogi przekrój szlakowy. Przyjęto jezdnię z wysiewek tłucznia pochodzącego z remontu torów kolejowych o szerokości ca 3,50m wraz z uformowaniem obustronnych poboczy gruntowych.

Przyjęto spadek jezdni daszkowy 2x2,0%.

Nawierzchnię drogi na skrzyżowaniu z drogą gruntową (dz. nr 508) należy wyokrąglić łukami o promieniach min. R=6,0m.

4.2 Rozwiązania wysokościowe

Droga objęta niniejszym opracowaniem położona jest w terenie równinnym o niewielkich spadkach podłużnych. Zastosowano spadek podłużny ~0,20%, który zagwarantuje prawidłowe odwodnienie drogi. Przy projektowaniu niwelety kierowano się zasadą optymalnych rozwiązań wysokościowych, dążąc do dostosowania jej przebiegu do warunków jej płynności, jak również zapewnienia minimalnych spadków podłużnych na odcinkach płaskich.

5. Parametry techniczne.

Przewiduje się, że po zakończeniu przebudowy droga na odcinku o długości 980mb uzyska następujące parametry techniczne:

- Klasa techniczna	-		klasa D

- Szerokość jezdni	-		ca 3,50m

- Prędkość projektowa -		30 km/h

- Spadki poprzeczne  jezdni - 	2%

- Odwodnienie	 -	           	powierzchniowe

6. Konstrukcja i technologia nawierzchni

Zgodnie ze zleceniem zamawiającego przyjęto następujące grubości warstw

konstrukcyjnych nawierzchni:

a) na drodze od km 0+000,00 do km 0+980,00:

- nawierzchnia z wysiewek tłucznia kolejowego (materiał Zamawiającego) grubości po zagęszczeniu 12cm

- warstwa pospółki (jako miałowanie nawierzchni tłuczniowej) o grubości ca 4cm,

- istniejące podłoże gruntowe.

7. Roboty ziemne

Roboty ziemne związane z realizacją zadania polegają zasadniczo na korytowaniu, profilowaniu i zagęszczeniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

8. Odwodnienie

Odprowadzenie wód opadowych zaprojektowano powierzchniowo w tereny zielone.

W związku z przebudową drogi nie wprowadza się zmian stanu wody na gruncie, a w szczególności nie wprowadza się zmian kierunku odpływu wód opadowych.

9. Zajętość terenu

Omawiana inwestycja nie wymaga wykupów działek. Inwestycja będzie prowadzona na działce inwestora: obręb m. Urzecze (dz. nr ewid. 503/2, 507/4 i 509).

10. Zieleń

Nie występuje konieczność wycinki drzew i zakrzaczenia.

11. Rozwiązania chroniące środowisko.

Omawiane przedsięwzięcie nie pogorszy stanu środowiska naturalnego. Wykonanie

nawierzchni tłuczniowej poprawi bezpieczeństwo ruchu samochodowego i rolniczego, zmniejszy hałas i zwiększy komfort jazdy ora ułatwi dogodny dojazd rolnikom do swoich pól ornych i łąk.

12. Organizacja ruchu

Nie przewiduje się ustawień znaków pionowych.

13. Technologia wykonania robót, wymagania i odbiory

Wymagania techniczne przy wykonywaniu robót i ich odbiorach wg obowiązujących norm i przepisów oraz specyfikacji technicznych.

Opracował: