NAZWA OPRACOWANIA:

UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWY ODCINKA DROGI GMINNEJ - DŁUGOŚCI 460mb

BRANŻA:

DROGOWA

ADRES OBIEKTU:

RZĄŚNO, GMINA ZDUNY NR EWID. DZIAŁKI 256

INWESTOR:

GMINA ZDUNY, 99- 440 ZDUNY 1C

PODSTAWA PRAWNA:

Prawo Budowlane - art. 29 ust. 2 pkt. 12 (t. jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)

Grupy robót:

451 – (przygotowanie terenu pod budowę)

Klasy robót:

4523 – (roboty budowlane w zakresie dróg)

Kategorie robót:

KOD CPV – 45233220-7 (roboty w zakresie nawierzchni dróg)

Zduny, Czerwiec 2012r.

SPIS ZAWARTOŚCI

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Strona tytułowa.

2. Spis zawartości.

3. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

4. Opis techniczny drogi.

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

1. Orientacja. Skala 1:50000.

2. Plan sytuacyjny. Skala 1:10000.

3. Projekt zagospodarowania terenu. Skala 1:2000.

4. Przekroje konstrukcyjne drogi. Skala 1:25.

OPIS TECHNICZNY

do uproszczonego projektu technicznego przebudowy odcinka drogi gminnej od km 0+000,00 do km 0+460,00 w obrębie wsi Rząśno, gmina Zduny;

numer ewidencyjny działki: 256

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rząśno, gmina Zduny od km 0+000,00 do km 0+460,00 o łącznej długości 460mb.

Początek projektowanej trasy drogi przyjęto na krawędzi jezdni drogi gminnej w msc. Rząśno (skrzyżowaniu dwóch dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej) natomiast koniec przyjęto na włączeniu do granicznej drogi gruntowej (obręb wsi Rząśno i Łaźniki).

Opracowanie obejmuje wykonanie nawierzchni z wysiewek tłucznia kolejowego (materiał zamawiającego) z jednoczesnym obustronnym uformowaniem gruntowych poboczy

2. Podstawa opracowania projektu

- Zlecenie Inwestora,

- Uzgodnienia wytyczne technologii i konstrukcji z Inwestorem,

- Wycinek mapy zasadniczej w skali 1:2000,

- Inwentaryzacja sytuacyjna drogi w terenie,

- „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” ( Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.)

3. Stan istniejący

3.1. Zakres przebudowy

Droga przewidziana do przebudowy przebiega przez obszar upraw rolnych po obu stronach drogi, teren zabudowy budynkami zagrodowymi występuje jedynie na początku drogi. W miejscu planowanej inwestycji w ciągu drogi występuje nawierzchnia gruntowa (piaski i trawa) o szerokość nawierzchni ca 4,0-4,50m.

W km 0+240,00 drogę przecina rów melioracyjny i pod konstrukcja drogi betonowy przepust Ø 400. Wzdłuż pasa drogowego drogi brak infrastruktury technicznej.

3.2. Obciążenie ruchem.

W wyniku obserwacji wykonanych w trakcie prac projektowych przyjęto, że dla projektowanego odcinka obciążenie należy przyjąć jak dla kategorii KR-1.

3.3. Kategoria drogi i klasa techniczno – funkcjonalna.

Projektowana droga posiada status ogólnodostępnej drogi gminnej. Zarządcą drogi jest Wójt Gminy Zduny.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

4.1 Rozwiązania sytuacyjne

W ramach rozwiązań sytuacyjnych przewidziano do przebudowy odcinek drogi gminnej o nawierzchni gruntowej na długości 460m. Początek opracowania przyjęto w km 0+000,00 na krawędzi jezdni drogi gminnej (skrzyżowanie dwóch dróg gminnych o nawierzchniach bitumicznych) natomiast koniec przyjęto na włączeniu do granicznej drogi gruntowej (obręb Rząśno i Łaźniki).

Założono prędkość projektową Vp= 30 km/h, kategorię ruchu KR1, klasę techniczną

drogi – D. Zaprojektowano na całej długości drogi przekrój szlakowy. Przyjęto jezdnię z wysiewek tłucznia pochodzącego z remontu torów kolejowych o szerokości ca 4,0m wraz z uformowaniem obustronnych poboczy gruntowych.

Przyjęto spadek jezdni daszkowy 2x2,0%.

Nawierzchnię drogi na skrzyżowaniach należy wyokrąglić łukami o promieniach min. R=3,0m.

4.2 Rozwiązania wysokościowe

Droga objęta niniejszym opracowaniem położona jest w terenie równinnym o niewielkich spadkach podłużnych. Zastosowano spadek podłużny ~0,20%, który zagwarantuje prawidłowe odwodnienie drogi. Przy projektowaniu niwelety kierowano się zasadą optymalnych rozwiązań wysokościowych, dążąc do dostosowania jej przebiegu do warunków jej płynności, jak również zapewnienia minimalnych spadków podłużnych na odcinkach płaskich.

5. Parametry techniczne.

Przewiduje się, że po zakończeniu przebudowy droga gminna na odcinku o długości 460mb uzyska następujące parametry techniczne:

- Klasa techniczna	-		klasa D

- Szerokość jezdni	-		4,0m

- Prędkość projektowa -		30 km/h

- Spadki poprzeczne  jezdni - 	2%

- Odwodnienie	 -	           	powierzchniowe

6. Konstrukcja i technologia nawierzchni

Zgodnie ze zleceniem zamawiającego przyjęto następujące grubości warstw

konstrukcyjnych nawierzchni:

a) na odcinku od km 0+000,00 do km 0+460,00:

- nawierzchnia z wysiewek tłucznia kolejowego (materiał Zamawiającego) grubości po zagęszczeniu 12cm

- warstwa pospółki (jako miałowanie nawierzchni tłuczniowej) o grubości ca 4cm,

- istniejąca podłoże gruntowe.

7. Roboty ziemne

Roboty ziemne związane z realizacją zadania polegają zasadniczo na korytowaniu, profilowaniu i zagęszczeniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

8. Odwodnienie

Odprowadzenie wód opadowych zaprojektowano powierzchniowo w tereny zielone na odcinku 240m przewiduje się wykopanie rowu przy drodze z odprowadzeniem wody do istniejącego rowu melioracyjnego.

W związku z przebudową drogi nie wprowadza się zmian stanu wody na gruncie, a w szczególności nie wprowadza się zmian kierunku odpływu wód opadowych.

W km 0+240,00 znajduje się betonowy przepust Ø 400 w stanie dobrym, jedynie wymaga oczyszczenia i odmulenia.

9. Zajętość terenu

Omawiana inwestycja nie wymaga wykupów działek. Inwestycja będzie prowadzona na działce inwestora: obręb m. Rząśno (dz. nr ewid. 256).

10. Zieleń

Nie występuje konieczność wycinki drzew i zakrzaczenia.

11. Rozwiązania chroniące środowisko.

Omawiane przedsięwzięcie nie pogorszy stanu środowiska naturalnego. Wykonanie

nawierzchni bitumicznej poprawi bezpieczeństwo ruchu samochodowego i rolniczego, zmniejszy hałas i zwiększy komfort jazdy ora ułatwi dogodny dojazd rolnikom do swoich pól ornych i siedlisk zagrodowych.

12. Organizacja ruchu

Nie przewiduje się ustawień znaków pionowych.

13. Technologia wykonania robót, wymagania i odbiory

Wymagania techniczne przy wykonywaniu robót i ich odbiorach wg obowiązujących norm i przepisów oraz specyfikacji technicznych.

Opracował: