NAZWA OPRACOWANIA:

UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU ODCINKA DROGI GRUNTOWEJ - DŁUGOŚĆ 1400mb

BRANŻA:

DROGOWA

ADRES OBIEKTU:

MAURZYCE, GMINA ZDUNY NR EWID. DZIAŁKI 333

INWESTOR:

GMINA ZDUNY, 99- 440 ZDUNY 1C

PODSTAWA PRAWNA:

Prawo Budowlane - art. 29 ust. 2 pkt. 1 (t. jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)

Grupy robót:

451 – (przygotowanie terenu pod budowę)

Klasy robót:

4523 – (roboty budowlane w zakresie dróg)

Kategorie robót:

KOD CPV – 45233220-7 (roboty w zakresie nawierzchni dróg)

Zduny, Czerwiec 2012r.

SPIS ZAWARTOŚCI

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Strona tytułowa.

2. Spis zawartości.

3. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

4. Opis techniczny drogi.

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

1. Orientacja. Skala 1:50000.

2. Plan sytuacyjny. Skala 1:10000.

3. Projekt zagospodarowania terenu. Skala 1:2000.

4. Przekroje konstrukcyjne drogi. Skala 1:25.

OPIS TECHNICZNY

do uproszczonego projektu technicznego remontu odcinka drogi gruntowej o łącznej długości 1400mb msc. Maurzyce, gmina Zduny;

numer ewidencyjny działki: 333

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem zadania jest remont drogi gruntowej ( w czterech odcinkach) w miejscowości Maurzyce, gmina Zduny o łącznej długości 1400mb.

Początek projektowanej trasy drogi przyjęto na działce ewid. 330 o nawierzchni gruntowej natomiast koniec przyjęto na wysokości działki ewid. 405.

Opracowanie obejmuje wykonanie nawierzchni z kruszyw łamanych (materiał wykonawcy) z jednoczesnym obustronnym uformowaniem gruntowych poboczy

2. Podstawa opracowania projektu

- Zlecenie Inwestora,

- Uzgodnienia wytyczne technologii i konstrukcji z Inwestorem,

- Wycinek mapy zasadniczej w skali 1:2000,

- Inwentaryzacja sytuacyjna drogi w terenie,

- „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” ( Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.)

3. Stan istniejący

3.1. Zakres remontu

Droga przewidziana do remontu przebiega przez obszar upraw rolnych i łąk po obu stronach drogi. W miejscu planowanego remontu w ciągu drogi występuje nawierzchnia gruntowa (piaski i częściowo trawy) o szerokość nawierzchni ca 3,0m -3,50m. Wzdłuż pasa drogowego drogi brak infrastruktury technicznej.

3.2. Obciążenie ruchem.

W wyniku obserwacji wykonanych w trakcie prac projektowych przyjęto, że dla projektowanego odcinka obciążenie należy przyjąć jak dla kategorii KR-1.

3.3. Kategoria drogi i klasa techniczno – funkcjonalna.

Projektowana droga posiada status ogólnodostępnej drogi wewnętrznej. Zarządcą drogi jest Wójt Gminy Zduny.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

4.1 Rozwiązania sytuacyjne

W ramach rozwiązań sytuacyjnych przewidziano do remontu drogę gruntową na długości ca 1400m (cztery oddzielne odcinki). Początek opracowania przyjęto na działce ewid. 330 o nawierzchni gruntowej natomiast koniec przyjęto na wysokości działki ewid. 405 – (przebieg drogi pokazano na mapie).

Założono prędkość projektową Vp= 30 km/h, kategorię ruchu KR1, klasę techniczną

drogi – D. Zaprojektowano na całej długości drogi przekrój szlakowy. Przyjęto jezdnię z kruszywa łamanego (frakcja 4-31,5mm) o szerokości ca 3,0-3,50m wraz z uformowaniem obustronnych poboczy gruntowych.

Przyjęto spadek jezdni daszkowy 2x2,0%.

4.2 Rozwiązania wysokościowe

Droga objęta niniejszym opracowaniem położona jest w terenie równinnym o niewielkich spadkach podłużnych. Zastosowano spadek podłużny ~0,20%, który zagwarantuje prawidłowe odwodnienie drogi. Przy projektowaniu niwelety kierowano się zasadą optymalnych rozwiązań wysokościowych, dążąc do dostosowania jej przebiegu do warunków jej płynności, jak również zapewnienia minimalnych spadków podłużnych na odcinkach płaskich.

5. Parametry techniczne.

Przewiduje się, że po zakończeniu przebudowy droga na odcinku o długości 1400mb uzyska następujące parametry techniczne:

- Klasa techniczna	-		klasa D

- Szerokość jezdni	-		ca 3,0-3,50m

- Prędkość projektowa -		30 km/h

- Spadki poprzeczne  jezdni - 	2%

- Odwodnienie	 -	           	powierzchniowe

6. Konstrukcja i technologia nawierzchni

Zgodnie ze zleceniem zamawiającego przyjęto następujące grubości warstw

konstrukcyjnych nawierzchni:

a) na drodze od km 0+000,00 do km 0+1840,00 (cztery remontowane odcinki drogi):

- nawierzchnia z kruszywa łamanego (materiał wykonawcy) grubości po zagęszczeniu 12cm, gdzie odcinek 1,2 i 3 szerokości jezdni 3,50m a odcinek 4 o szerokości jezdni 3,0m

- warstwa pospółki (jako miałowanie nawierzchni tłuczniowej) o grubości ca 4cm,

- istniejące podłoże gruntowe.

7. Roboty ziemne

Roboty ziemne związane z realizacją zadania polegają zasadniczo na korytowaniu, profilowaniu i zagęszczeniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

8. Odwodnienie

Odprowadzenie wód opadowych zaprojektowano powierzchniowo w tereny zielone.

W związku z remontem drogi nie wprowadza się zmian stanu wody na gruncie, a w szczególności nie wprowadza się zmian kierunku odpływu wód opadowych.

9. Zajętość terenu

Omawiana inwestycja nie wymaga wykupów działek. Inwestycja będzie prowadzona na działce inwestora: obręb m. Maurzyce (dz. nr ewid. 333).

10. Zieleń

Nie występuje konieczność wycinki drzew i zakrzaczenia.

11. Rozwiązania chroniące środowisko.

Omawiane przedsięwzięcie nie pogorszy stanu środowiska naturalnego. Wykonanie

nawierzchni tłuczniowej poprawi bezpieczeństwo ruchu samochodowego i rolniczego, zmniejszy hałas i zwiększy komfort jazdy ora ułatwi dogodny dojazd rolnikom do swoich pól ornych i łąk.

12. Organizacja ruchu

Nie przewiduje się ustawień znaków pionowych.

13. Technologia wykonania robót, wymagania i odbiory

Wymagania techniczne przy wykonywaniu robót i ich odbiorach wg obowiązujących norm i przepisów oraz specyfikacji technicznych.

Opracował: