Załącznik nr 5 do SIWZ

## Wymagania minimalne dla jednego fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x2, DMC ≤ 3,5 t.

Samochód fabrycznie nowy – nie rejestrowany

| Parametr | Wymagania minimalne | Wypełnia oferent podać zastosowane rozwiązania lub parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| - Typ nadwozia | - Kabina na ramie, kabina jednoczęściowa stalowa - Przeszklenie w części osobowej, szyby przednie sterowane elektrycznie, tylne przynajmniej otwierane - Przystosowany do przewozu min 6 osób wyposażony w co najmniej 4 drzwi - Drzwi przedziału załogi umieszczone po obu stronach pojazdu - Przedział osobowy wyłożony tapicerką i podsufitką |  |
| - Wyposażenie | - Belka świetlna z napisem „STRAŻ” - Generator sygnałów świetlnych i dźwiękowych z możliwością podawania komunikatów słownych - Radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1 - 25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, Dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA, min. 128 kanałów, Wyświetlacz alfanumeryczny min. 14 znaków. Obrotowy potencjometr siły głosu - Lampa błyskowa koloru niebieskiego z tyłu samochodu - Lampy błyskowe zderzakowe stroboskopowe - Lampy błyskowe wykonane w technologii LED - Po bokach pojazdu na kabinie napisy „STRAŻ” - Numery operacyjne zgodnie z rozporządzeniem obowiązującym w tym zakresie - Orurowanie zewnętrzne wzmacniające zderzak i zabezpieczające przednie światła wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej na wysoki połysk - Oświetlenie przedziału pasażerskiego włączane z kabiny kierowcy - Oświetlenie przedziału ładunkowego włączane automatycznie po otwarciu którejkolwiek skrytki - Dodatkowe gniazdo zapalniczki w kabinie kierowcy - Przenośna lampa halogenowa (szperacz) zasilana z gniazda zapalniczki 12V. - Hak typu kulowego do przyczep o masie całkowitej nie przekraczającej 3500 kg, - Gniazdo elektryczne do przyczepy - znormalizowane gniazdo 12 V, 7-biegunowe, - Układy bezpieczeństwa: ABS, ESP - Poduszka powietrzna dla kierowcy - Klimatyzacja - Komputer pokładowy (wskazujący temperaturę zewnętrzną, średnie zużycie paliwa, zasięg) - Przednie reflektory przeciwmgłowe - System ładowania akumulatora z prostownikiem i gniazdem ładowania wyposażony w blokadę rozruchu silnika w trakcie ładowania i lampkę ładowania na desce rozdzielczej - Oświetlenie pola roboczego wokół pojazdu - Oświetlenie platformy dachowej włączane z kabiny kierowcy - Pojazd wyposażony w co najmniej: 2 kliny pod koła, zestaw narzędzi, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny, przewód do pompowania kół z manometrem, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę, gaśnicę proszkową o pojemności środka min. 2 kg z proszkiem ABC |  |
| - Dopuszczalna masa całkowita | do 3500 kg |  |
| - średnica zawracania /pomiędzy krawężnikami / | Nie większa niż 15 m |  |
| - Silnik | Z zapłonem samoczynnym o pojemności skokowej minimum 2250 cm3 |  |
| - Moc silnika | Nie mniejsza niż 120 KM |  |
| - Moment obrotowy | Nie mniejszy niż 310 Nm |  |
| - Skrzynia biegów | Mechaniczna, 6-cio biegowa, zsynchronizowana |  |
| - Napęd | Oś tylna – koła bliźniacze, mechanizm różnicowy wyposażony w fabryczną blokadę |  |
| - Układ kierowniczy | Ze wspomaganiem |  |
| - Zabudowa kontenerowa | - Zabudowa kontenerowa z blachy aluminiowej i nierdzewnej Dach wykonany w formie podestu roboczego pokrytego blachą aluminiową ze wzorem przeciwpoślizgowym. Jego konstrukcja powinna wytrzymać obciążenie masą dwóch strażaków i przewożonego sprzętu. Na dachu ma być zapewnione miejsce na drabinę nasadkowa trzyelementowa i trzy węże ssawne. Długość zabudowy minimum 2600 mm. Szerokość rolet bocznych – po 2 rolety na stronę minimum 1100 mm każda. Roleta w ścianie tylnej o szerokości minimum 800mm. Rolety aluminiowe pyło-wodo-szczelne. Wysokość zabudowy równa wysokości pojazdu. Półki aluminiowe mocowane do stelaża z możliwością regulacji wysokości i miejscem oraz mocowaniami na specjalistyczne wyposażenie pożarnicze: -piłę do betonu i stali, -piłę do drewna, -agregat prądotwórczy, -pompę pływającą, -węże tłoczne 12 sztuk -prądownice Dwie szuflady wysuwane o nośności minimum 80 kg każda z mocowaniami na wyposażenie typu: narzędzia hydrauliczne i motopompa lub agregat prądotwórczy. Na dachu nadwozia sprzętowego mocowanie na drabinę trzy przęsłową i trzy węże ssawne |  |
| - Wyposażenie dodatkowe ratowniczo-gaśnicze | # Wysokociśnieniowy agregat wodno-pianowy -wydajność pompy minimum 40 l/min przy ciśnieniu min 40 bar ( z płynną regulacją) -silnik benzynowy czterosuwowy -rozrusznik elektryczny lub ręczny -linia szybkiego natarcia min 40 mb ze zwijadłem ręcznym -prądownica pistoletowa z regulacją strumienia od mgłowego do zwartego -zbiornik wody o pojemności min 200 litrów |  |
|  | # Maszt pneumatyczny o mocy 2000W sterowany ręcznie, zasilany kompresorem zamontowanym na pojeździe, reflektory zasilane z układu elektrycznego 220V lub z agregatu prądotwórczego. wysokość masztu po rozłożeniu od poziomu dachu do reflektora minimum 1,5 m, stopień ochrony reflektorów masztu IP 55. |  |
|  | # Motopompa szlamowa o wydajności maksymalnej minimum 1200 litrów/min, maksymalnej wysokości podnoszenia minimum 25 metrów, silnik spalinowy o mocy minimum 5 kW, |  |
|  | # Piła spalinowa do drewna o mocy silnika minimum 2.6 kW, długości prowadnicy min. 30 cm, pojemności skokowej minimum 50 cm3 |  |
|  | # Pojazd wyposażony w wyciągarkę elektryczną o sile uciągu minimum 3,5 tony z prowadnicą rolkową i zdalnym sterowaniem. Długość liny minimum 25 m, moc silnika wyciągarki min 5,5 KM napięcie znamionowe 12V. |  |
|  | # Agregat prądotwórczy o mocy minimum 2.5 kVA napięcie wyjściowe 230 V 50 Hz, z silnikiem spalinowym o mocy minimum 3,5 kW, stopień ochrony gniazd wtyczkowych minimum IP 54 |  |

Pozostałe warunki Zamawiającego

Zamawiający wymaga, aby: 
Gwarancja na silnik i podzespoły minimum 24 miesiące

Gwarancja na nadwozie (perforacje blach) minimum 72 miesiące (6 lat)

Gwarancja na powlokę lakierniczą minimum 36 miesięcy

Minimum jeden punkt serwisowy podwozia (podać adres serwisu podwozia, najbliższy siedzibie Zamawiającego).

Minimum jeden punkt serwisowy nadwozia (podać adres serwisu nadwozia najbliższy siedzibie Zamawiającego).

Zamawiający wymaga, aby czas reakcji serwisu wynosił maksymalnie do 2 dni roboczych od czasu powiadomienia (przez czas reakcji rozumie się dotarcie serwisu na miejsce do Użytkownika lub przemieszczenie samochodu do siedziby serwisu).

Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z samochodem:

- instrukcje obsługi w języku polskim do samochodu, zabudowy pożarniczej i zainstalowanych urządzeń i wyposażenia,

- dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania samochodu, wynikającej z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”.

Prawą stronę tabeli, należy wypełnić wpisując oferowane parametry. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji nie wpisze parametrów lub zastąpi je jedynie słowem „spełnia” oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP ) Parametry nie określone w powyższej specyfikacji muszą być zgodne z „Wymaganiami dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych – Edycja druga – marzec 2006” lub Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr. 143 poz. 1002) ), wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010r. ( Dz. U. Nr 85, poz. 553).

Pojazd musi posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP (kopię należy dołączyć do oferty).

…………………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka wykonawcy