NAZWA OPRACOWANIA:

UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWY DROGI DO GRUNTÓW ROLNYCH – DŁUG. 990mb

BRANŻA:

DROGOWA

ADRES OBIEKTU:

WIERZNOWICE, GMINA ZDUNY NR EWID. DZIAŁKI 399

INWESTOR:

GMINA ZDUNY, 99- 440 ZDUNY 1C

PODSTAWA PRAWNA:

Prawo Budowlane - art. 29 ust. 2 pkt. 12 (t. jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)

Grupy robót:

451 – (przygotowanie terenu pod budowę)

Klasy robót:

4523 – (roboty budowlane w zakresie dróg)

Kategorie robót:

KOD CPV – 45233226-9 (roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych)

Zduny, Marzec 2013r.

SPIS ZAWARTOŚCI

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Strona tytułowa.

2. Spis zawartości.

3. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

4. Opis techniczny drogi.

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

1. Orientacja. Skala 1:50000.

2. Plan sytuacyjny. Skala 1:10000.

3. Projekt zagospodarowania terenu. Skala 1:1000.

4. Przekroje konstrukcyjne drogi. Skala 1:25.

OPIS TECHNICZNY

do uproszczonego projektu technicznego przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych:

- od km 0+000,00 do km 0+990,00 w msc. Wierznowice, gmina Zduny;

- numer ewidencyjny działki: 399

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wierznowice, gmina Zduny o łącznej długości 990mb.

Początek projektowanej trasy drogi przyjęto na skrzyżowaniu trzech dróg gruntowych natomiast koniec przyjęto na granicy gminy Zduny z gminą Łowicz.

Opracowanie obejmuje wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego lub dopuszcza się jezdnię z niesortu kamiennego z jednoczesnym obustronnym uformowaniem gruntowych poboczy.

2. Podstawa opracowania projektu

- Zlecenie Inwestora,

- Uzgodnienia wytyczne technologii i konstrukcji z Inwestorem,

- Wycinek mapy zasadniczej w skali 1:1000,

- Inwentaryzacja sytuacyjna drogi w terenie,

- „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” ( Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.)

3. Stan istniejący

3.1. Zakres przebudowy

Droga przewidziana do przebudowy przebiega przez obszar upraw rolnych i zielonych po obu stronach drogi. W miejscu planowanej inwestycji w ciągu drogi występuje nawierzchnia gruntowa (piaski i częściowo trawy) o szerokość nawierzchni ca 3,0-4,0m. Na trasie drogi istnieją odcinki zagłębień o łącznej długości ca 150 m, na których nawierzchnia zostanie wzmocniona warstwą ca 25cm. (np. gruz betonowy lub kruszywo łamane lub niesort kamienny). Wzdłuż pasa drogowego drogi brak infrastruktury technicznej.

3.2. Obciążenie ruchem.

W wyniku obserwacji wykonanych w trakcie prac projektowych przyjęto, że dla projektowanego odcinka obciążenie należy przyjąć jak dla kategorii KR-1.

3.3. Kategoria drogi i klasa techniczno – funkcjonalna.

Projektowana droga posiada status ogólnodostępnej drogi wewnętrznej. Zarządcą drogi jest Wójt Gminy Zduny.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

4.1 Rozwiązania sytuacyjne

W ramach rozwiązań sytuacyjnych przewidziano do przebudowy drogę dojazdową do gruntów rolnych na długości 990m. Początek opracowania przyjęto w km 0+000,00 na skrzyżowaniu trzech dróg gruntowych natomiast koniec w km 0+990,00 przyjęto na granicy gminy Zduny z gminą Łowicz.

Założono prędkość projektową Vp= 30 km/h, kategorię ruchu KR1, klasę techniczną

drogi – D. Zaprojektowano na całej długości drogi przekrój szlakowy. Przyjęto jezdnię z kruszyw łamanych lub dopuszcza się jezdnię z niesortu kamiennego szerokości ca 4,0m wraz z uformowaniem obustronnych poboczy gruntowych.

Przyjęto spadek jezdni daszkowy 2x2,0%.

Nawierzchnię drogi na włączeniu skrzyżowaniu trzech dróg gruntowych należy wyokrąglić łukami o promieniach min. R=3,0m.

4.2 Rozwiązania wysokościowe

Droga objęta niniejszym opracowaniem położona jest w terenie równinnym o niewielkich spadkach podłużnych. Zastosowano spadek podłużny ~0,15%, który zagwarantuje prawidłowe odwodnienie drogi. Przy projektowaniu niwelety kierowano się zasadą optymalnych rozwiązań wysokościowych, dążąc do dostosowania jej przebiegu do warunków jej płynności, jak również zapewnienia minimalnych spadków podłużnych na odcinkach płaskich.

5. Parametry techniczne.

Przewiduje się, że po zakończeniu przebudowy droga na odcinku o długości 990mb uzyska następujące parametry techniczne:

- Klasa techniczna - klasa D

- Szerokość jezdni - 4,0m

- Prędkość projektowa - 30 km/h

- Spadki poprzeczne jezdni - 2%

- Odwodnienie	 - powierzchniowe (w pas drogowy)

6. Konstrukcja i technologia nawierzchni

Zgodnie ze zleceniem zamawiającego przyjęto następujące grubości warstw

konstrukcyjnych nawierzchni:

a) jezdnia od km 0+000,00 do km 0+990,00:

- nawierzchnia z kruszywa łamanego lub niesortu kamiennego o grubości po zagęszczeniu 12cm.

- na odcinkach zagłębień dodatkowo podbudowa z niesortu kamiennego lub gruzu betonowego o grubości po zagęszczeniu ca 25cm.

- istniejące podłoże gruntowe.

Nawierzchnię powierzchniowo zamiałować miałem kamiennym  0-2mm.

b) pobocza od km 0+000,00 do km 0+990,00:

- pobocza szerokości po 50cm z gruntu rodzimego z korytowania i profilowania o grubości po zagęszczeniu średnio ca 10cm

- istniejące podłoże gruntowe.

7. Roboty ziemne

Roboty ziemne związane z realizacją zadania polegają zasadniczo na korytowaniu, profilowaniu i zagęszczeniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

8. Odwodnienie

Odprowadzenie wód opadowych zaprojektowano powierzchniowo w tereny zielone.

W związku z przebudową drogi nie wprowadza się zmian stanu wody na gruncie, a w szczególności nie wprowadza się zmian kierunku odpływu wód opadowych.

9. Zajętość terenu

Omawiana inwestycja nie wymaga wykupów działek. Inwestycja będzie prowadzona na działce inwestora: obręb m. Wierznowice (dz. nr ewid. 399).

10. Zieleń i drzewostan

Nie występuje konieczność wycinki drzew i zakrzaczenia.

11. Rozwiązania chroniące środowisko.

Omawiane przedsięwzięcie nie pogorszy stanu środowiska naturalnego. Wykonanie

nawierzchni tłuczniowej poprawi bezpieczeństwo ruchu samochodowego i rolniczego, zmniejszy hałas i zwiększy komfort jazdy ora ułatwi dogodny dojazd rolnikom do swoich pól ornych i łąk.

12. Organizacja ruchu

Nie przewiduje się ustawień znaków pionowych.

13. Technologia wykonania robót, wymagania i odbiory

Wymagania techniczne przy wykonywaniu robót i ich odbiorach wg obowiązujących norm i przepisów oraz specyfikacji technicznych. Szczegółowy zakres robót do wykonania zawarty w uproszczonym projekcie oraz przedmiarach robót.

Opracował: