NAZWA OPRACOWANIA:

UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWY DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH – O DŁUGOŚCI 316mb

BRANŻA:

DROGOWA

ADRES OBIEKTU:

ZDUNY, GMINA ZDUNY NR EWID. DZIAŁEK 743/1 i 738/2 (pas drogi powiatowej)

INWESTOR:

GMINA ZDUNY, 99- 440 ZDUNY 1C

PODSTAWA PRAWNA:

Prawo Budowlane - art. 29 ust. 2 pkt. 12 (t. jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 1409)

Grupy robót:

451 – (przygotowanie terenu pod budowę)

Klasy robót:

4523 – (roboty budowlane w zakresie dróg)

Kategorie robót:

KOD CPV – 45233226-9 (roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych)

Zduny, Marzec 2015r.

SPIS ZAWARTOŚCI

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Strona tytułowa.

2. Spis zawartości.

3. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

4. Pisemna zgoda zarządcy drogi powiatowej.

5. Opis techniczny drogi.

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

1. Orientacja. Rys. nr 1. Skala 1:50000.

2. Plan sytuacyjny. Rys. nr 2. Skala 1:10000.

3. Projekt zagospodarowania terenu. Rys. nr 3. Skala 1:1000.

4. Przekrój konstrukcyjny drogi. Rys. nr 4. Skala 1:20.

OPIS TECHNICZNY

do uproszczonego projektu technicznego przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych:

- od km 0+000,00 do km 0+316,00 w msc. Zduny, gmina Zduny;

Numery ewidencyjne działek dla potrzeb przebudowy:

- 743/1 (droga dojazdowa do przebudowy),

- 738/2 (włączenie - pas drogi powiatowej).

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zduny, gmina Zduny o łącznej długości 316mb.

Początek projektowanej trasy drogi przyjęto na skrzyżowaniu z drogą powiatową (działka nr ewid. 738/2).

Opracowanie obejmuje wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego lub dopuszcza się jezdnię z niesortu kamiennego bez formowania poboczy (pas drogi o szer. 2m).

2. Podstawa opracowania projektu

- Zlecenie Inwestora,

- Uzgodnienia wytyczne technologii i konstrukcji z Inwestorem,

- Wycinek mapy zasadniczej w skali 1:1000,

- Inwentaryzacja sytuacyjna drogi w terenie,

- „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” ( Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.)

3. Stan istniejący

3.1. Zakres przebudowy

Droga przewidziana do przebudowy przebiega przez obszar upraw rolnych. W miejscu planowanej inwestycji w ciągu drogi występuje nawierzchnia gruntowa (piaski i częściowo trawy) o szerokość nawierzchni ca 2m. Na trasie drogi istnieją odcinki zagłębień i różnych zadoleń. Wzdłuż pasa drogowego drogi brak infrastruktury technicznej.

3.2. Obciążenie ruchem.

W wyniku obserwacji wykonanych w trakcie prac projektowych przyjęto, że dla projektowanego odcinka obciążenie należy przyjąć jak dla kategorii KR-1.

3.3. Kategoria drogi i klasa techniczno – funkcjonalna.

Projektowana droga posiada status ogólnodostępnej drogi wewnętrznej. Zarządcą drogi jest Wójt Gminy Zduny.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

4.1 Rozwiązania sytuacyjne

W ramach rozwiązań sytuacyjnych przewidziano do przebudowy drogę dojazdową do gruntów rolnych na długości 316m. Początek opracowania przyjęto w km 0+000,00 na skrzyżowaniu z drogą powiatową natomiast koniec w km 0+316,00.

Założono prędkość projektową Vp= 30 km/h, kategorię ruchu KR1, klasę techniczną

drogi – D. Zaprojektowano na całej długości drogi przekrój szlakowy. Przyjęto jezdnię z kruszyw łamanych lub dopuszcza się jezdnię z niesortu kamiennego szerokości ca 2,0m bez formowania poboczy. Przyjęto spadek jezdni jednostronny ca 2,0%.

4.2 Rozwiązania wysokościowe

Droga objęta niniejszym opracowaniem położona jest w terenie równinnym o niewielkich spadkach podłużnych. Zastosowano spadek podłużny ca 0,10%, który zagwarantuje prawidłowe odwodnienie drogi. Przy projektowaniu niwelety kierowano się zasadą optymalnych rozwiązań wysokościowych, dążąc do dostosowania jej przebiegu do warunków jej płynności, jak również zapewnienia minimalnych spadków podłużnych na odcinkach płaskich.

5. Parametry techniczne.

Przewiduje się, że po zakończeniu przebudowy droga na odcinku o długości 316mb uzyska następujące parametry techniczne:

- Klasa techniczna - klasa D

- Szerokość pasa drogowego i jezdni - 2,0m

- Prędkość projektowa - 30 km/h

- Spadki poprzeczne jezdni - 2%

- Odwodnienie	 - powierzchniowe.

6. Konstrukcja i technologia nawierzchni

Zgodnie ze zleceniem zamawiającego przyjęto następujące grubości warstw

konstrukcyjnych nawierzchni:

a) jezdnia od km 0+000,00 do km 0+316,00:

- nawierzchnia z kruszywa łamanego 0-31,5mm lub niesortu kamiennego 0-63mm o grubości po zagęszczeniu 15cm.

- istniejące podłoże gruntowe (do wyprofilowania i zagęszczenia mechanicznego).

b) pobocza od km 0+000,00 do km 0+316,00:

- nie występują.

7. Roboty ziemne

Roboty ziemne związane z realizacją zadania polegają zasadniczo na korytowaniu (tylko pas drogi powiatowej) oraz profilowaniu i zagęszczeniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

8. Odwodnienie

Odprowadzenie wód opadowych zaprojektowano powierzchniowo w tereny zielone.

W związku z przebudową drogi nie wprowadza się zmian stanu wody na gruncie, a w szczególności nie wprowadza się zmian kierunku odpływu wód opadowych.

9. Zajętość terenu

Omawiana inwestycja nie wymaga wykupów działek. Inwestycja będzie prowadzona na działce inwestora: obręb Zduny (dz. nr ewid. 743/1) i włączenie przebudowywanej drogi  w pas drogi powiatowej (nr ewid. 738/2), gdzie Inwestor uzyskał zgodę od zarządcy drogi.

10. Zieleń i drzewostan

Nie występuje konieczność wycinki drzew i zakrzaczenia.

11. Rozwiązania chroniące środowisko.

Omawiane przedsięwzięcie nie pogorszy stanu środowiska naturalnego. Wykonanie

nawierzchni tłuczniowej poprawi bezpieczeństwo ruchu samochodowego i rolniczego, zmniejszy hałas i zwiększy komfort jazdy ora ułatwi dogodny dojazd rolnikom do swoich pól ornych.

12. Organizacja ruchu

Nie przewiduje się na przebudowywanej drodze ustawień znaków pionowych.

13. Technologia wykonania robót, wymagania i odbiory

Wymagania techniczne przy wykonywaniu robót i ich odbiorach wg obowiązujących norm i przepisów oraz specyfikacji technicznych. Szczegółowy zakres robót do wykonania zawarty w uproszczonym projekcie oraz przedmiarze robót.

Opracował: