NAZWA OPRACOWANIA:

UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWY DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH O DŁUGOŚCI ca 900mb

BRANŻA:

DROGOWA

ADRES OBIEKTU:

OBRĘB EWID. RETKI - 0013 JEDNOSTKA EWID. ZDUNY - 100510_2 NR EWID. DZIAŁKI 559

INWESTOR:

GMINA ZDUNY, 99- 440 ZDUNY 1c

PODSTAWA PRAWNA:

Prawo Budowlane - art. 29 ust. 2 pkt. 12 (t. jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 290)

Grupy robót:

451 – (przygotowanie terenu pod budowę)

Klasy robót:

4523 – (roboty budowlane w zakresie dróg)

Kategorie robót:

KOD CPV – 45233226-9 (roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych)

Zduny, Wrzesień 2016r.

SPIS ZAWARTOŚCI

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Strona tytułowa.

2. Spis zawartości.

3. Opis techniczny drogi.

4. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

1. Orientacja. Rys. nr 1. Skala 1:50000.

2. Plan sytuacyjny. Rys. nr 2. Skala 1:10000.

3. Projekt zagospodarowania terenu. Rys. nr 3. Skala 1:2000.

4. Przekrój konstrukcyjny drogi. Rys. nr 4. Skala 1:25.

OPIS TECHNICZNY

do uproszczonego projektu technicznego przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych:

- od km 0+000,00 do km 0+900,00 w obrębie ewid. wsi Retki (0013), jednostka ewidencyjna Zduny (100510_2);

- nr ewid. działki – 559 (pas drogi dojazdowej do gruntów rolnych).

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Retki, gmina Zduny o łącznej długości ca 900mb.

Początek projektowanej trasy drogi przyjęto na granicy pasa drogi powiatowej działka nr ewid. 570 a koniec na wysokości działki ewid. 873.

Opracowanie obejmuje wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego bez formowania poboczy (pas drogi gruntowej o szerokości ca 6m).

2. Podstawa opracowania projektu

- Zlecenie Inwestora,

- Uzgodnienia wytyczne technologii i konstrukcji z Inwestorem,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 290)

- Wycinek mapy zasadniczej w skali 1:2000,

- Inwentaryzacja sytuacyjna drogi w terenie,

- „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” ( Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.)

3. Stan istniejący

3.1. Zakres przebudowy

Droga przewidziana do przebudowy przebiega przez obszar upraw rolnych. W miejscu planowanej inwestycji w ciągu drogi występuje nawierzchnia gruntowa (piaski i częściowo trawy) o szerokości pasa drogowego ca 6m. Na trasie drogi istnieją odcinki zagłębień i różnych zadoleń. Wzdłuż pasa drogowego drogi brak infrastruktury technicznej.

3.2. Obciążenie ruchem.

W wyniku obserwacji wykonanych w trakcie prac projektowych przyjęto, że dla projektowanego odcinka obciążenie należy przyjąć jak dla kategorii KR-1.

3.3. Kategoria drogi i klasa techniczno – funkcjonalna.

Projektowana droga posiada status ogólnodostępnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Zarządcą drogi jest Wójt Gminy Zduny.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

4.1 Rozwiązania sytuacyjne

W ramach rozwiązań sytuacyjnych przewidziano do przebudowy drogę dojazdową do gruntów rolnych na długości ca 900m. Początek opracowania przyjęto na granicy pasa drogi powiatowej działka nr ewid. 570 a koniec na wysokości działki 873.

Założono prędkość projektową Vp= 30 km/h, kategorię ruchu KR1, klasę techniczną

drogi – D. Zaprojektowano na całej długości drogi przekrój szlakowy. Przyjęto jezdnię z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5mm (normowane) o szerokości jezdni 3,0m bez formowania poboczy. Przyjęto spadek jezdni dwustronny ca 2,0%.

4.2 Rozwiązania wysokościowe

Droga objęta niniejszym opracowaniem położona jest w terenie równinnym o niewielkich spadkach podłużnych. Zastosowano spadek podłużny ca 0,10%, który zagwarantuje prawidłowe odwodnienie drogi. Przy projektowaniu niwelety kierowano się zasadą optymalnych rozwiązań wysokościowych, dążąc do dostosowania jej przebiegu do warunków jej płynności, jak również zapewnienia minimalnych spadków podłużnych na odcinkach płaskich.

5. Parametry techniczne.

Przewiduje się, że po zakończeniu przebudowy droga na odcinku o długości 900mb uzyska następujące parametry techniczne:

- klasa techniczna - klasa D

- szerokość pasa drogowego - 6,0m

- szerokość jezdni drogi - 3,0m

- prędkość projektowa - 30 km/h

- spadki poprzeczne jezdni - 2%

- odwodnienie - powierzchniowe.

6. Konstrukcja i technologia nawierzchni

Zgodnie ze zleceniem zamawiającego przyjęto następujące grubości warstw konstrukcyjnych nawierzchni:

6a) jezdnia od km 0+000,00 do km 0+900,00:

- nawierzchnia z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5mm (normowane) o grubości warstwy po zagęszczeniu min. 12cm.

- częściowe, miejscowe uzupełnienia nierówności i zadoleń z pospółki ca ≈150t.

- istniejące podłoże gruntowe (do wyprofilowania i zagęszczenia mechanicznego).

6b) pobocza od km 0+000,00 do km 0+900,00:

- nie występują, (teren rodzimy trawiasty)

7. Roboty ziemne

Roboty ziemne związane z realizacją zadania polegają zasadniczo na profilowaniu i zagęszczeniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

8. Odwodnienie

Odprowadzenie wód opadowych zaprojektowano powierzchniowo obustronnie w tereny zielone pobocza drogi.

W związku z przebudową drogi nie wprowadza się zmian stanu wody na gruncie, a w szczególności nie wprowadza się zmian kierunku odpływu wód opadowych.

9. Zajętość terenu

Omawiana inwestycja nie wymaga wykupów działek. Inwestycja będzie prowadzona w całości na działce inwestora: obręb ewidencyjny Retki (dz. nr ewid. 559).

10. Zieleń i drzewostan

Nie występuje konieczność wycinki drzew i zakrzaczenia.

11. Rozwiązania chroniące środowisko.

Omawiane przedsięwzięcie nie pogorszy stanu środowiska naturalnego. Wykonanie

nawierzchni tłuczniowej poprawi bezpieczeństwo ruchu samochodowego i rolniczego, zmniejszy hałas i zwiększy komfort jazdy ora ułatwi dogodny dojazd rolnikom do swoich użytków rolnych.

12. Organizacja ruchu

Nie przewiduje się na przebudowywanej drodze ustawień znaków pionowych.

13. Technologia wykonania robót, wymagania i odbiory

Wymagania techniczne przy wykonywaniu robót i ich odbiorach wg obowiązujących norm i przepisów w tym zakresie. Szczegółowy zakres robót do wykonania zawarty jest w uproszczonym projekcie technicznym oraz przedmiarze wykonania robót.

Opracował: